Adresse IP : 10.0.0.0/16
Diviser ce réseau en 8 sous-réseaux égaux.
Calculer le masque, les adresses réseau de chaque sous-réseau, et le nombre d’hôtes par sous-réseau.

2^n=8 donc le n=3

Le nouveau masque :

16+3=19

Le cidr: /19

Alors: 255.255.224.0.

Nombre d’hôtes par sous-réseau :

32−19=13

Nombre d’hôtes : 2^13-2=8190

Adresses réseau de chaque sous-réseau :
Incrément = taille du bloc =256-224= 32
Donc les sous-réseaux sont :

- 10.0.0.0/19

- 10.0.32.0/19

- 10.0.64.0/19

- 10.0.96.0/19

- 10.0.128.0/19

- 10.0.160.0/19

- 10.0.192.0/19

- 10.0.224.0/19

2. Adresse IP : 172.16.5.0/24
Diviser ce réseau en 16 sous-réseaux égaux.
Calculer le masque, les adresses réseau de chaque sous-réseau, et le nombre d’hôtes par sous-réseau.

24+4=28

Le nv CIDR : /28

Le nv masque : 255.255.255.240

Nombre d’hôtes par sous-réseau :

32 - 28 = 4

Nombre d’hôtes : 2^4-2=14

Adresses réseau des sous-réseaux :

2^4=16 adresses par sous-réseau
Sous-réseaux :

- 172.16.5.0/28

- 172.16.5.16/28

- 172.16.5.32/28

- 172.16.5.48/28

- 172.16.5.64/28

- 172.16.5.80/28

- 172.16.5.96/28

- 172.16.5.112/28

- 172.16.5.128/28

- 172.16.5.144/28

- 172.16.5.160/28

- 172.16.5.176/28

- 172.16.5.192/28

- 172.16.5.208/28

- 172.16.5.224/28

- 172.16.5.240/28

3. Adresse IP : 192.168.1.0/24
Diviser ce réseau en 2 sous-réseaux égaux.
Calculer le masque, les adresses réseau de chaque sous-réseau, et le nombre d’hôtes par sous-réseau.

Le nv Cidr : /25

Le nv masque : 255.255.255.128

Nombre d’hôtes par sous-réseau :

32 - 25= 7

Nombre d’hôtes : 2^7-2=126

Sous-réseaux :

Incrément = taille du bloc =256-128=128

- 192.168.1.0/25

- 192.168.1.128/25